ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Конфигурация и установка ядра Linux»

по дисциплине

«Системное программное обеспечение GNU/Linux»

Выполнил:

Студент гр. 23534/2

_________________     Стягов А. Ю.

Руководитель:

_________________  Фёдоров С. А.

Аппаратная и программная платформы	2

Задачи и цели	3

Ход работы. Компиляция ядра	4

Ход работы. Проверка скорости сборки	5

Результаты и график	6

Выводы	7

Аппаратная платформа

CPU:

MODEL: Intel® Core™ i7-4510U @ 2.00 GHz

ARCHITECTURE: x86-64

ARCHITECTURE CODE NAME: Haswell

CORES: 2

THREADS PER CORE: 4

L1 CACHE: 128 KiB

L2 CACHE: 512 KiB

L3 CACHE: 4 MiB

GPU:

INTEGRATED: Intel® HD Graphics 4400

DISCRETE: NVIDIA GeForce GT 750M

RAM:

VENDOR: Kingston

SIZE: 8GB

TYPE: DDR3

FREQUENCY: 1600MHz

DETAILS: PC3-12800 204-Pin SoDIMM non-ECC Unbuffered 1.35V Dual Rank Notebook Memory KN2M64-ETB

COUNT: x2

HDD: Seagate ST1000LM014-1EJ1 931GiB (1TB)

Программная платформа

PRETTY NAME: "Debian GNU/Linux 9 (stretch)"

NAME: "Debian GNU/Linux"

VERSION ID: "9"

VERSION: "9 (stretch)"

ID: debian

HOME URL: "https://www.debian.org/"

SUPPORT URL: "https://www.debian.org/support"

BUG REPORT URL: "https://bugs.debian.org/"

Задание

- Установить исходный код ядра, предоставляемый вашим дистрибутивом (ванильная версия не рекомендуется).

- Сконфигурировать и собрать ядро из установленных исходных файлов.

- Протестировать систему с новым ядром.

- Разработать сценарий, который запускает сборку ядра в цикле для -j N со значениями от 0 до 2N+1, где N – число ядер в системе, включая виртуальные. Число ядер можно узнать по    # cat /proc/cpuinfo. Сценарий возвращает только время работы сборки на процессоре (используйте time, а все сообщения make-kpkg перенаправляйте в /dev/null). На каждой итерации очищайте дерево исходного кода (например, make-kpkg clean).

- Предоставить отчет о проделанной работе. Дополнительно необходимо предоставить файл конфигурации ядра.

- Отчет и файл конфигурации необходимо представить в виде архива, названного в соответствии со следующим шаблоном: <первая буква имени студента><фамилия студента><номер группы студента>

Цели

- Сконфигурированное и собранное ядро Linux

- Время сборки ядра при различном числе потоков сборки

- Оптимальное число потоков для сборки ядра

Ход работы

Подготовка к компиляции ядра

#### Последовательность команд, использованных при подготовке:

Авторизация в качестве root:

$ su

Переход в папку, куда будет загружен архив с ядром:

# cd /home/usr/as/Downloads/tmp

Получение архива с ядром:

# wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/linux-4.19.1.tar.xz

Распаковка архива с ядром в текущую папку:

# tar xvJf linux-4.19.1.tar.xz

Удаление архива:

# rm linux-4.19.1.tar.xz

Переход в папку с ядром:

# cd ./linux-4.19.1

Копирование файла конфигурации текущего ядра:

# cp /boot/config-$( uname -r ) ./.config

Установка пакетов, необходимых для сборки:

# apt-get install kernel-package

# apt-get install fakeroot libncurses5-dev

# apt-get install build-essential pkg-config bison flex libssl-dev

Конфигурирование:

# make menuconfig

Компиляция ядра

Запуск компиляции ядра с использованием 2 ядер:

# fakeroot make-kpkg --initrd kernel_image -j 2

Установка ядра

Был получен следующий пакет: linux-image-4.19.1_4.19.1 10.00.Custom_amd64.deb

Установка данного пакета:

# dpkg -i linux-image-4.19.1_4.19.1 10.00.Custom_amd64.deb

Перезагрузка для применения изменений:

# reboot

Проверка корректности установки:

# uname -a

Linux debian 4.19.1 #1 SMP Thu Nov 8 03:00:50 MSK 2018 x86_64 GNU/Linux

### Проверка скорости сборки

Скрипт сборки ядра с использованием разного количества потоков:

#!/bin/sh

for n in $(seq 1 5)

do

make-kpkg clean

/usr/bin/time -o stats -a fakeroot make-kpkg --initrd -j $n kernel_image > /dev/null

done

Запуска скрипта:

# chmod +x ./build-kernel.sh

# ./build-kernel.sh

### Результаты:

| Потоков | Время, мин |
| --- | --- |
| 1 | 150,62 |
| 2 | 80,42 |
| 3 | 100,52 |
| 4 | 87,42 |
| 5 | 87,27 |

График времени сборки ядра

Вывод

1. В результате проведённой нами работы мы получили собранное и сконфигурированное ядро Linux.

2. Нам удалось установить это ядро, проверить его работоспособность.

3. Было выявлено оптимальные число потоков при сборке ядра:

N = 2 (Равное количеству ядер процессора).

4. Были решены трудности, возникшие на этапе компиляции ядра: установка недостающих пакетов (build-essential pkg-config bison flex libssl-dev).

5. В результате выполнения этой работы мы научились собирать и конфигурировать кастомные ядра Linux.